УДК 629.78

Метод Хамады-Маруты в задаче межпланетного перелёта с малой тягой

Т. Г. Пазов1, К. Р. Корнеев2

1Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)

2Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН

Исследование оптимальных траекторий космических аппаратов в центральном гравитационном поле имеет важное значение для задач межпланетных перелётов, коррекции орбит и минимизации расхода топлива. (популярные методы  и тд.) .

Управление тягой аппарата рассматривается как управляющее воздействие, влияющее на динамику системы. Пусть r(t) и v(t) - положение и скорость аппарата, а a(t) - управляющее ускорение. Уравнения движения и функционал качества имеют вид:

r = v; v = -μr3r + a;	(1)

J = (1 - α) ||a||2dt +α ||a||dt,  α ∈ [0, 1];	(2)

Линейная часть формулы (2) соответствует минимизации импульса тяги, квадратичная － энергетически оптимальному управлению, а сам функционал обеспечивает плавный переход между ними.

Для построения оптимального управления используется принцип максимума Понтрягина [2]. Вводя сопряжённые переменные pr(t) и pv(t), формируется гамильтониан:

H=pr∙v+pv∙(-μ||r||3r+a)-L(a);	(3)

pr=μ||r||3pv-3μr5r∙pvr; pv=-pr;	(4)

Где L(a) соответствует выбранному функционалу. Минимизация гамильтониана по a приводит к различным типам оптимального управления. Для квадратичного функционала управление является гладким и имеет вид a* = pv. Для линейного функционала возникает релейное управление с насыщением по модулю тяги.

Исследования структуры оптимального управления используется метод продолжения по параметру α, основанный на подходе Хамады-Маруты [4]. Рассматривается смешанный функционал качества вида: J = α∙ J1 + (1 - α)∙J2, где α ∈ [0, 1] - параметр продолжения.

Параметр α задаёт вес  линейного и квадратичного функционалов качества, обеспечивая переход от энергетически оптимального управления к управлению, минимизирующему импульс тяги. Продолжение осуществляется следующим образом. На начальном этапе решается задача оптимального управления при значении α = 0, соответствующем квадратичному функционалу, для которого управление является гладким. Полученное решение используется в качестве начального приближения для последующих значений параметра. Далее параметр α последовательно увеличивается, и на каждом шаге решается краевая задача методом стрельбы. Для каждого значения α интегрируются прямые и сопряжённые уравнения, а начальные значения сопряжённых переменных подбираются из условия выполнения граничных условий в конечный момент времени. Шаг по параметру α выбирается адаптивно. При успешной сходимости метода стрельбы шаг увеличивается, а при ухудшении сходимости - уменьшается. Это позволяет устойчиво проходить области изменения структуры оптимального управления, включая переход к релейному (bang-bang) режиму.

Численные эксперименты показали, что использование адаптивного продолжения по параметруαобеспечивает устойчивую сходимость метода стрельбы на всём диапазоне значений параметра. Метод позволяет корректно проходить области изменения структуры оптимального управления и получать решения, близкие к релейным при α → 1.

На рис. 1 приведены профили модуля тяги ||a(t)||, демонстрирующие переход от гладкого энергетического управления к насыщенному управлению максимальной тягой.

Рис. 1 Профили тяги ||a(t)|| при различных значениях α

Выводы. Предложенный подход на основе метода Хамады-Маруты позволяет устойчиво решать задачи оптимального управления для межпланетных перелётов с малой тягой. Использование адаптивного продолжения по параметру обеспечивает получение решений с различной структурой управления, включая режимы, соответствующие линейному функционалу.

Литература

- Гродзовский Г. Л., Иванов Ю. Н., Токарев В. В. Механика космического полёта с малой тягой. М.: Наука, 1966. 678 с.

- Афанасьев В. Н., Колмановский В. Б., Носов В. Р. Математическая теория конструирования систем управления. 3-е изд. М.: URSS, 2010.

- Петухов В. Г. Оптимизация траекторий и эволюция движения космических аппаратов с двигательными установками малой тяги. Дисс. ... канд. техн. наук. М.: МАИ, 2012.

- Hamada K., Maruta I. A locally deforming continuation method for optimal control problems // SICE Journal of Control, Measurement, and System Integration. 2012. Vol. 14, No. 1. P. 81-89.